بهينه سازي كاربرد شفاف كننده هاي نوري در فرمولاسيون مواد شوينده

مهدي تقديري1،  محمد مسجدي2،  فاطمه عمادالدين2

1- دانشگاه پيام نور،  اردكان، يزد

2- واحد تحقيق و توسعه،  شركت پاكسان،  جاده قديم كرج،  تهران

تاریخ دریافت : 4/2/88                                                       تاریخ پذیرش :20/9/88

چکیده

در مقاله حاضر 5 نمونه پودر شوینده با شفاف کننده نوری معروفی ساخته شد که به غیر از درصد اپتیکال آن بقیه مواد تشکیل دهنده آنها یکسان بوده اند. سپس با انجام آزمایشات مربوطه مقدار بهینه این ماده با ارزش معین گردید.

واژگان کلیدی: فرمولاسیون ، شفاف کننده نوری ، شوینده

مقدمه

مواد سفيد كننده (يا شفاف كننده) فلوئورسان مواد رنگزاي فلوئورسان بي رنگ هستند و هر چند اغلب از آنها به نام مواد رنگبر نوري ياد مي گردد ولي هرگز خواص آنها با خواص مواد رنگبر معمولي قابل مقايسه نيست و تنها در اين خصوصيت مشترك هستند كه هر دوي آنها سفيدي ماده اي را كه روي آن بكار برده مي شوند زياد مي نمايند. مواد سفيد كننده فلوئورسان بصورت رنگ مورد استفاده قرار مي گيرند و خواص ثباتي اين سفيدي بر اصول رنگي ارزيابي مي شود. وقتي كه اين مواد با شوينده ها بكار روند خواص ويژه اي را طلب مي نمايند. يعني علاوه بر خواص رنگي، توانايي پراكندگي و سازگاري (Dispersibility & Compatibility) با مواد شوينده و همچنين مقاومت در برابر درجه حرارت و تصفيه آنها مورد نظر است1.

مواد سفيد كننده فلوئورسان مختلفي بسته به ساختمان مولكولي و دماي كاربردشان براي الياف گوناگون از قبيل پنبه، پلي استر و پلي آميدها بكار مي روند. در نتيجه يكي از مهمترين موادي هستند كه بايد به شوينده ها (پودرهاي رختشويي و صابونها) افزوده شوند.

عملكرد سفيد كنندگي و درخشان كنندگي به تهيه منسوجاتي كه سفيدي آنها از لحاظ تجاري مهم مي باشد، باز مي گردد. سفيد سازي در كارخانه هاي توليد كاغذ و پارچه با حذف ناخالصي رنگي يا تبديل آن به مواد بي رنگ انجام مي پذيرد. در سفيد سازي شيميايي ناخالصي ها به مواد بي رنگ اكسيد و يا احياء مي شوند. در سفيد سازي فيزيكي يك ماده رنگي مكملي وارد مي شود كه باعث مي گردد رنگ ناخواسته بصورت نامريي ظاهر شود. با بكارگيري اين رنگهاي مكمل، نور زرد جذب شده و در نتيجه محصول بصورت سفيد در مي آيد2.

واژه درخشان كننده هاي نوري (Optical brighteners) به معرفهاي سفيد كننده فلوئورساني (Agents Whitening Fluorescent) (FWAs) يا معرفهاي درخشان كننده فلوئورساني (Fluorescent Brightening Agents) (FBAs) گفته مي شود. با بكارگيري درخشان كننده هاي نوري، تعادل نوري با رنگ زرد مشاهده مي شود. رنگ زرد در اثر جذب طول موج كوتاه نور (بنفش تا آبي) حاصل مي گردد. در اثر وجود درخشان كننده هاي نوري اين جذب نور جبران و رنگ سفيد بطور كامل ظاهر مي شود. اين نور اضافي در اثر نشر فلوئورسان ماده درخشان كننده ايجاد مي شود. درخشان كننده هاي نوري قسمت نامريي طيف ماورآئ بنفش را جذب مي كنند و اين انرژي را به قسمت مريي طيف طول موج كوتاهتر تبديل مي كنند يعني به نور آبي تا بنفش. بنابراين درخشان كننده هاي نوري بر اساس افزايش نور عمل مي كنند و با حذف رنگهاي ناخواسته باعث سفيد شدن مي شوند.

دو خاصيت براي درخشان كننده هاي نوري اجتناب ناپذير است: اولاً از لحاظ نوري بايد بي رنگ باشند و ثانياً نبايد در ناحية مريي جذب داشته باشند. بكارگيري درخشان كننده هاي نوري با جبران نور جذب شده باعث ايجاد سفيدي مي شود همچنین استفاده مقدار بيشتري از آنها منجر به تبديل بيشتر تابش نور UV به نور مريي مي گردد و در نهايت باعث درخشندگي بيشتر مي شود.

تعداد زيادي از تركيبات شيميايي به عنوان ماده فلوئورسانس در مقالات بررسي شده اند و از سال 1950 تحقيقات وسيعي روي بعضي از تركيبات فلوئورسان انجام گرفته كه تأثير سفيد كنندگي مناسبي دارند؛ در هر صورت فقط تعداد كمي از اينگونه مواد از لحاظ عملي قابل كاربرد هستند. به طور کلی مواد درخشان كننده نوري از مواد آروماتيك و هتروسيكليك تشكيل شده اند؛ بعضي از آنها حاوي سيستم هاي حلقه اي هستند. نكته مهم در ساختمان شيميايي اينگونه مواد وجود پيوندهاي دوگانه كونژوگه مي باشد. اغلب آنها مشتقات استيلبن، 4 و َ4 دي آمينو استيلبن، بي فنيل، تركيبات هتروسيكلهاي 5 عضوي مثل تري آزولها، اكسازولها، ايميدازولها و يا هتروسيكلهاي 6 عضوي مثل كومارينها، نفتال ايميد، تري آزين و... مي باشند3.

2- انواع درخشان كننده هاي نوري و سنتز آنها

انواع درخشان كننده هاي نوري كه در شوينده ها بكار برده مي شوند، عبارتند از:

- 4، َ4- بيس (4- آنيلينو-6- N) – متيل - –N (2- هيدروكي اتيل) آمينو (-1، 3،5- تري آزين – 2- ايل) آمينو استيلبن 2، 2- دي سولفونات.

اين ماده با واكنش 2 مول سيانوريك كلرايد با يك مول 4، َ4- دي آمينو استيلبن -2، َ2- دي سولفونيك اسيد و سپس افزودن 2 مول آنيلين و 2 مول N – متيل - -N (2- هيدروكسي اتيل) آمين تهيه مي گردد.

- 4، َ4- بيس (4- فنيل – 1،2،3- تري آزول – 2- ايل) آمينو استيلبن 2، 2- دي سولفونيك اسيد.

اين ماده از واكنش تركيبات دي آمينو با دو مول اكسو آمينو استوفنون و يك تشكيل دهنده حلقه سنتز مي گردد4.

- 4، َ4- بيس (2- سولفونيك اسيد استيريل) بي فنيل

4، َ4- بيس (استيريل) بي فنيل ها اغلب از طريق واكنش Homer-Witting مربوط به فسفات مشتق شده از 1،4- بيس (كلرومتيل) بي فنيل و تري اتيل فسفيت يا با بنزن آلدهيد – 5- سولفونيك اسيد حاصل مي شوند5 .

- 4، َ4- بيس (4- آنيلينو -6- مورفولين - 1،3،5- تري آزين -2- ايل) آمينو استيلبن 2، َ2- دي سولفونات

اين ماده با واكنش 2 مول سيانوريك كلرايد با يك مول، 4، َ4- دي آمينو استيلبن -2، َ2- دي سولفونيك اسيد و سپس افزودن 2 مول آنيلين و 2 مول مورفولين تهيه مي گردد.

3- بهينه سازي مقدار اپتيكال برايتنر در پودر

3-1- اپتيكال برايتنر مصرفي در پودر

نام تجاري اپتيكال برايتنري كه در پودرهاي مختلف بكار برده شده  Tinopal  CD-Xمي باشد كه اين ماده از دو اپتيكال برايتنر Tinopal  CBS-X و Tinopal  DMS-X با نسبت 5/22 به 3/50 تشكيل مي شود. ساختمان شيميايي Tinopal  CBS-X و Tinopal  DMS-X بصورت زير است:

3-2- ساخت پودر با درصدهاي مختلف اپتيكال برايتنري

براي اين منظور 5 نمونه پودر ساخته شد، بطوريكه درصد مواد مختلف در آنها همه يكسان بود بجز درصد اپتيكال برايتنر، مشخصات پودر فوق الذكر در جدول 1 آورده شده است.

جدول1 : مشخصات پودر اصلي

| مقدار (%) | مقدار (gr) | نوع ماده |
| --- | --- | --- |
| 8% 8/20% 7% 94/29% 5/1% 1% 24% 5/7% | (38%) 2/105 (46/50%) 206 35 7/149 5/7 5 120 X +5/37 | Na2SiO4 LABS Zeolite Na2SO4 Na2CO3 CMC STPP H2O |

براي ساخت پودرهاي مورد نظر مقادير ذكر شده از مواد بالا به همراه مقداري آب (X) در يك بشر L2 ريخته و توسط يك همزن مكانيكي خوب به هم زده مي شود. سپس اسلاري حاصله به پنج قسمت مساوي تقسيم شده و به آنها به ترتيب مقادير 06/0، 09/0، 12/0، 15/0 و 18/0 اپتيكال برايتنر نوع Tinopal  CD-X افزوده و بخوبي به هم زده مي شود. در نهايت اسلاري هاي فوق در دماي C ْ100 خشك مي شود. درصد رطوبت نمونه هاي حاصله در جدول 2 آورده شده است.

جدول 2 : درصد رطوبت پودرهاي مختلف

| درصد رطوبت | درصد اپتيكال برايتنر | شماره نمونه |
| --- | --- | --- |
| 04/7% 49/7% 60/8% 13/6% 66/6% | 06/0% 09/0% 12/0% 15/0% 18/0% | 1 2 3 4 5 |

3-3- آزمايشات شستشو و بررسي نتايج

پس از ساخت پودرهاي مناسب، 5 بار آزمايش شست و شو با 4/0 گرم پودر و ml 250 آب با پارچه هاي EMPA 211, 213, 221 به مدت 30 دقيقه و در دماي C ْ40، توسط دستگاه Landrometer انجام مي گيرد. مشخصات پارچه هاي مورد استفاده:

EMPA 211: Cotton/Percale

Bleached without optical brightener

EMPA 213: Blended poly/Cotton fabric 65/35

Bleached without optical brightener

EMPA 221: Cotton cloth, Cretonne

Bleached without optical brightener

پارچه هاي شسته شده پس از آبكشي و خشك كردن، اتو زده و سپس با دستگاه Spectraflash500 درجه سفيدي (Whiteness) و TV(Tint Value) آنها با روش Ciba-Geigy اندازه گيري مي شود. نتايج حاصل از آن در جدول 3 آمده است.

جدول3: درجه سفيدي پارچه هاي شست و شو شده توسط نمونه هاي مختلف

| TV(Tint Value) | درجه سفيدي (Whiteness) | نوع پارچه | شماره نمونه |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/0- 4/1- 5/1- 5/1- 5/1- 4/1- | 45 137 147 159 165 171 | EMPA 211 | 0 1 2 3 4 5 |
| 5/0- 0/1- 0/1- 1/1- 1/1- 0/1- | 48 115 126 132 136 143 | EMPA 213 | 0 1 2 3 4 5 |
| 5/0- 1/1- 9/0- 1/1- 1/1- 9/0- | 52 155 166 175 181 187 | EMPA 221 | 0 1 2 3 4 5 |

مراجع:

1- AE. Siegrist, H. Hefti, Rev. Prog. Coloration, 1987, 17, 39.

2-  سعادتجو، نقی؛  شيمي و تكنولوژي مواد سفيد كننده نوري، مجموعه مقالات اولين سمينار شوينده ها، تهران، مهرماه 1367.

3- Kirk-Othmer, “Encyclopedia of Chemical Technology”, John Wiley, 1978, 4, 213.

4- سعادتجو، نقی؛  درخشان كننده هاي نوري در فرمولاسيون مواد شوينده و آناليز آنها، ارائه شده به نهمين همايش بين المللي صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي (تهران، 29 مهر تا اول آبان ماه 1382).

5- European Patent No. 0825188.

6- European Patent No. 0808837.

7- US Patent No. 20020017001.

8- European Patent No. 0873989.

9- US Patent No. 5332861.