پیوست(3) -فایل اطلاعات پشتیبانی مقاله

مشخصات پایلوت

یک مخزن تغذیه با حجم 200 لیتر و بخش فرآیندی شامل واحدهای  SBERs و سیستم هیبریدی (ته نشینی، میکروفیلتراسیون، تابش پرتوی UV ، اولترافیلتراسیون) و اسمز معکوس  با جزییات آن به صورت ذیل است :

بخش فرآیندی واحدهای  SBERs:

- تعداد : 4 واحد

- چیدمان: به صورت سری با اختلاف رقوم 15 سانتیمتر از محل خروج آب از یک راکتور به محل ورود آب  به راکتور بعد

- زمان کل فرآیند : 40  تا 60  دقیقه

- متوسط زمان ماند آب در هر یک از واحد انعقاد الکتریکی: 10 تا 15 دقیقه

- جنس الکترودها :آهن- آلومینیوم و آلومینیوم - آلومینیوم

- ابعاد ورق های الکترود : 25*25 سانتیمتر

- تعداد الکترودها در هر واحد انعقاد الکتریکی : 2 عدد

- متوسط ارتفاع آب در واحدها : 24 سانتیمتر

- بخش مستغرق الکترودها:18*25

- فاصله بین الکترودها: 3 سانتیمتر

- جنس الکترود آند: آهن یا آلومینیوم

- جنس الکترود کاتد: آلومینیوم

- ولتاژ اعمالی به الکترودها:12 ولت

- جریان اعمالی به الکترودها : یک آمپر

- دانسیته جریان: mA/Cm2   6/1

- تابلوی برق : قابلیت تبدیل جریان الکتریکی از جریان متناوب 220 ولت  به  12  ولت از طریق ترانس کاهنده و تبدیل جریان متناوب  به جریان مستقیم (با استفاده از چهار دیود به صورت پل دیود) متصل به فیوزها ، رله کنترل کننده سطح مایع راکتورها از طریق اعمال فرمان به پمپ متصل به مخزن و شیرهای با عملگر مغناطیسی بین راکتورها
( قابلیت کنترل سطح راکتورها با 250 اهم تا 5 کیلو اهم)، رله کنترل کننده زمان( برای هر راکتور، یک رله کنترل کننده زمان)  و سایر رله ها، کلیدها . کنتاکتورها و نمایشگرها

مشخصات  مخزن ته نشینی:

- جنس مخزن: پلی اتیلن

- زمان ماند: 2 ساعت

مشخصات میکروفیلتراسیون:

الف-مشخصات میکروفیلتراسیون مرحله اول تحقیقات :

- برند کارتریج فیلتر : سوفیلتر

- مدل: کارتریج فیلتر الیافی با هوزینگ 10 اینچ ورودی 5/0 اینچ

- حداکثر فشار کارکرد: 8 بار

- دمای کارکرد: 4 تا 45 درجه

- تعداد : یک عدد

ب- مشخصات کارتریج فیلتر بکار رفته مرحله دوم طرح تحقیقاتی :

- برند کارتریج فیلتر : سوفیلتر

- مدل: کارتریج فیلتر الیافی با هوزینگ 20 اینچ ورودی یک اینچ

- حداکثر فشار کارکرد: 8 بار

- دمای کارکرد: 4 تا 45 درجه

- تعداد : یک عدد

مشخصات پرتودهی با لامپ ماورای بنفش:

- محدوده کارکرد: 250 نانومتر

- تعداد : یک عدد

مشخصات غشاهای اولترافیلتراسیون بکار رفته در مرحله دوم طرح تحقیقاتی (UF) :

الف – غشای پلیمری

- غشای اولترافیلتراسیون :  آکوآریا

- برند : شرکت توکا پارسیان پیشرو

- مدل: خانگی

- تعداد غشاء : 2 عدد ماژول غشایی الیاف توخالی اولترافیلتراسیون از جنس پلی پروپیلن PP

- حفرات غشا: 30 تا 150 نانومتر

- کارکرد دمایی : 4 تا 40 درجه سانتی گراد

ب – غشای سرامیکی

- برند غشای اولترافیلتراسیون :

- برند : شرکت دانش پژوهان صنعت نانو

- مدل: خانگی

- جنس غشا: آلومینیا

- تعداد غشاء : 2 عدد ماژول غشای نانوساختار سرامیکی

- بار سطحی : 1800 لیتر در ساعت به ازای هر متر مربع

- سطح : 250 سانتی مترمربع

- دبی : 45 لیتر برساعت

- حفرات غشا:   100 تا  200 نانومتر

- کارکرد دمایی : 4 تا 40 درجه سانتی گراد

مشخصات  بخش اسمزمعکوس پایلوت:

الف- مشخصات غشای بکار رفته در مرحله اول طرح تحقیقاتی :

- برند غشای اسمز معکوس : فیلمتک

- مدل: TW 30-1812-100	`

- تعداد غشاء : 2 عدد

- نوع غشاء: کامپوزیت نانوفیلم پلی آمید

- ابعاد غشا: به طول 298 میلیمتر و قطر ممبران اسپیرال شده 5/44 میلیمتر

- دبی آب شیرین تولیدی : 16 لیتر بر ساعت

- حداکثر نرخ گذر آب : 456 لیتر بر ساعت

- فشار کاری: 4/3 بار

- حداکثر فشار بهره برداری : 21 بار

- نمک دفعی تثبیت شده : 90 درصد برای دمای آب 25 درجه سانتی گراد

- حداکثر دمای آب ورودی : 45 درجه سانتی گراد

- محدوده پی اچ مورد بهره برداری: 2 تا 11

- محدوده پی اچ برای کوتاه مدت شستشوی غشاها ( 30 دقیقه) : 1 تا 13

- حداکثر شاخص SDI درآب ورودی به غشا  : 5

- میزان کلر قابل تحمل : کمتر از 1/0 پی پی ام

ب- مشخصات غشای بکار رفته در مرحله دوم طرح تحقیقاتی :

- برند غشای اسمز معکوس : نانوتک

- مدل: BW 1812-50GPD

- محدوده کاری غشاء از لحاظ کل مواد جامد محلول آب : 4000 تا 6000 میلی گرم در لیتر

- تعداد غشا: 2 عدد

پمپ  های مورد استفاده در پایلوت :

الف- پمپ انتقالی آب ته مخزن 200 لیتری به واحد الکتروکواگولاسیون:

- نوع پمپ : سانتریفوژ  افقی

- برند الکتروپمپ :شرکت فرداد

- مدل : QB60

- دبی حداکثر : 1620 لیتر در ساعت

- ارتفاع حدااکثر رانش:31 متر

- قدرت:37/0 کیلووات یا 5/0 اسب بخار

- دور پمپ:2850 دور در دقیقه

- درجه حفاظت موتور: 44

پمپ انتقالی آب از واحد انعقاد الکتریکی به مخزن جمع آوری آب :

- نوع پمپ : سانتریفوژ  افقی

- برند الکتروپمپ : ویز

- مدل : WKP60-1

- دبی حداکثر : 2400  لیتر بر ساعت

- ارتفاع حذاکثر رانش:40 متر

- قدرت:37/0 کیلووات یا 5/0 اسب بخار

- درجه حفاظت موتور: 44

پمپ انتقالی آب از مخزن ته نشینی به کاتریچ فیلتر و سیستم غشایی :

- برند پمپ : شرکت فرداد (دبی حداکثر : 1620 لیتر در ساعت و ارتفاع حداکثر رانش:31 متر)

- پمپ غشای اسمز معکوس ( به صورت سری شده با پمپ آب هدایت کننده به کارتریج فیلتر) در مرحله اول مطالعات :

- نوع پمپ : بوستر پمپ

- برند پمپ : (Type 2000KJ) KO JINE

- دبی : 240 لیتر بر ساعت

- ارتفاع ماکزیمم رانش آب : 90 متر

- پمپ های اضافه شده به پایلوت برای افزایش ارتفاع آب ورودی با غشاهای اسمز معکوس ( به صورت سری شده با پمپ آب هدایت کننده به کارتریج فیلتر) در مرحله دوم مطالعات :

- نوع پمپ : بوستر پمپ

- تعداد و چیدمان پمپ : 3 عدد به صورت سری

- برند پمپ : MEMDER P-135A

- دبی :  81 لیتر بر ساعت

- ارتفاع ماکزیمم رانش آب :  5/10 بار

- ولتاژ: 36 ولت جریان مستقیم

- جریان: 8/0 آمپر

مشخصات مخزن آب تحت فشار توسط هوای متراکم در مرحله دوم طرح تحقیقاتی :

- حجم مخزن: 5 گالن(19 لیتر)

- ماکزیمم فشار: PSI 100

تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده در پایلوت :

- دبی سنج ها(روتامترها)

- فشارسنج ها

- اندازه گیری پارامترهای کیفی(کنداکتیومتر، پی هاش سنج، دماسنج)

- اندازه گیری پارامترهای جریان الکتریکی(آمپرسنج، ولت سنج)

تغییرات در تجهیزات پایلوت در مرحله دوم تحقیقات

روش و مرحله کار به این صورت است که تحقیق در دو مرحله بر روی پایلوت به شرح ذیل انجام شد:

مرحله اول تحقیق: بررسی بر روی الکتروکواگولاسیون با الکترود آهن-آلومینیوم با آب برداشتی از شبکه توزیع صورت گرفت که مشخصات میکروفیلتراسیون بکار رفته در این مرحله تحقیق، یک کارتریج فیلتر الیافی با هوزینگ 10 اینچ و غشای اسمز معکوس به تعداد دو عدد از شرکت فیلمتک با مدل TW 30-1812-100 بود.

مرحله دوم تحقیق: با ارزیابی مرحله اول نسبت به تغییر جنس الکترودهای واحد الکتروکواگولاسیون به آلومینیوم-آلومینیوم  و استفاده از شورابه مرحله اول و دوم سامانه نمک زدایی اشتهارد به عنوان خوراک، اقدام و تغییرات ذیل بر روی تجهیزات پایلوت وفق تصویر2 صورت گرفت :

- تعویض و  نصب کارتریج فیلتر الیافی با هوزینگ 20 اینچ به منظور بهبود عملکرد این واخد

- نصب غشاهای اولترافیلتراسیون (UF) : با توجه به ایجاد مشکلات فولینگ ممبران های پایلوت در مرحله اول، از غشاهای اولترافیلتراسیون (دو غشای پلیمری و دو غشای سرامیکی) قبل از غشاهای اسمز معکوس استفاده شد.

- تعویض و نصب دو غشای اسمز معکوس ویژه آب لب شور از مدل BW 1812-50GPD

- تعویض و نصب الکتروپمپ ها و کلیه تجهیزات برای تامین فشار 20 بار در  غشای اسمز معکوس پایلوت  (از طریق سه عدد الکتروپمپ به صورت سری و  مخزن آب تحت فشار  با بالشتک هوا و یک بوسترپمپ) جهت هدایت نمونه های آب لب شور  و شورابه مرحله اول و دوم اسمز معکوس برداشتی از سامانه نمک زدایی مورد مطالعه.

AC

DC

SOU Filter

UV

AquAria

Dow FilmTec

nanoTEK

IP =44

VIZZ

Dow FilmTec